ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за подобряване работата по зареждане на дезинфектин по помпените станции

І. Съществуващо положение.

В момента всички райони зареждат дезинфектин, като използват съдове от 1 тон за доставка от производителите от гр. Русе Венидан за Русенски регион и от

Б Контакт гр. Бяла за Беленски регион /ПЕР Бяла; ПЕР Две могили; ПЕР Борово и ПЕР Ценово/.

Цената на дезинфектина към 12.2014 год. е 0.22 лв/кг и на двете фирми.

В голямата си част трудът на персоналът е ръчен – преливане в кофи и бидони, което е свързано с разливане на дезинфектин по дрехите, съоръженията и транспортните средства.

Дезинфектинът е опасен препарат, който може да нарани кожата и очите, а също така и ел. инсталациите и помпеното оборудване в хлораторните помещения.

В процесът са ангажирани много хора с различни знания и умения и възможност за допускане на грешки.

ІІ. Предложение за подобряване на управлението.

С цел да се осигури безопасна и автоматизирана работа в процесът на зареждане на дезинфектин по помпените станции предлагам да се оборудват 2 бр. станции за разнасяне и зареждане, които ще се съхраняват за Русенския регион на КПС Кея, а за Беленски регион в МТБ Бяла.

Станцията ще се състои от :

Съд от стъклопласт за пренасяне на дезинфектин с обем 1000 л.;

Компресор за повишаване на налягането в съда;

Химически устойчив маркуч за зареждане на съдовете по ПС с накрайник.

Окомплектовка – фасонни части; СК и др.

ІІІ. Реализация на предложението.

Да се окомплектоват 2 бр. станции за зареждане на дезинфектин.

Да се съгласува с ръководител ПЕР организацията по зареждането на дезинфектин.

Да се изготвят инструкция за безопасна работа и заповед за новата организация на труда.

Приложение:

Списък на обектите, които ползват дезинфектин, необходимите количества за зареждане и необходимите съдове за 2 месечен запас.