„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД РУСЕ

И Н С Т Р У К Ц И Я

за механизирано транспортиране на дезинфектин на територията на ВиК ООД гр. Русе с помощта на варелна помпа

За транспортирането и зареждането на дезинфектин по помпени станции разработихме установка, която работи с варелна помпа.

- Устройство на установката.

Установката се състои от :

Съд от стъклопласт 1000 л, Варелна помпа с параметри Н = 10 м;Q = 1 л/с. Целият монтаж е разположен във винкелова рамка от неръждаема стомана с възможност за повдигане със сапан. Установката се транспортира добре укрепена с колани върху товарен автомобил с товароносимост над 1.5 тона. Съдът се зарежда в цеха за производство на дезинфектин през люка. На съда да има залепен стикер с означение на препарата, който се транспортира.

Схема на установката зареждане на дезинфектин

ПЕ

100 л

химически устойчив маркуч                        СК

Люк            варелна помпа

Съд 1000 л от стъклопласт за дезинфектин

- Начин на работа.

Помпата се захранва с напрежение от ел. удължител, навит на макара. Дезинфектинът от съда постъпва към СК под налягане по химически устойчив маркуч 1” и се подава към полиетиленов съд за съхранение на дезинфектин в хлораторното помещение на ПС.

3.Охрана на труда при работа с установката.

- Съдът се товари в предната част на каросерията на автомобила, като се остави свободно пространство за манипулации с маркуча и се укрепи с колани.

- При транспорт маркучът и накрайника да се захванат здраво към металната рамка. Капакът на люка да е здраво затегнат.

- Преди включване на помпата капакът на люка за зареждане с дезинфектин се развива, за да постъпва въздух от околната среда в съда. След зареждане, капакът отново се завива здраво, за да не се разлива дезинфектин по време на транспорт.

- Товарният автомобил по възможност да се паркира на равно място в близост до хлораторното помещение.

- При товаро-разтоварни дейности автомобилът да е с вдигната ръчна спирачка.

- Да се подбере безопасно за проводите трасе, по което ще се опънат ел. кабела и маркуча за зареждане.

- Разтоварването да се изпълнява от двама оператора – един до съда с управление на зареждането от ръкохватката и втори до ел. захранването на помпата от удължителя.

Двамата оператори съгласуват действията си с цел да разтоварят разтвора без разливи.

- Лицето, което зарежда съда да е екипирано с защитни очила и ръкавици.

- При случаен разлив дезинфектина да се измие с течаща вода.

- За безопасна работа с варелната помпа има разработена отделна инструкция.

12.2014 г.         				Съставил:..................

Гл. енергетик