# ОТДЕЛ ЕНЕРГО-МЕХАЧЕН КЪМ ВиК Русе ООД

- Кратко описание на работата.

Отдел енерго-механичен в сътрудничество с другите отдели и звена

на фирмата отговаря за:

- Ефективна ПОДДРЪЖКА на надеждни и изправни енерго-механични

съоръжения.

Това включва: помпи, ел. двигатели, трансформатори, кабелни и

въздушни линии, радиотелефони, хлораторни и дозаторни апарати, повди-

гателни съоръжения, съдове под налягане, котли, хидравлична арматура и др.

- ОБНОВЯВАНЕ на съоръженията, на базата на физическата и моралната

им амортизация, съобразено с финансовите възможности на фирмата.

Непрекъснато следим за новостите в областта на водоснабдяването

и прилагаме това, което е възможно при наши условия.

- Ефективно използване на ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ.

След въвеждане на пазарни цени на енергоносителите това е най-

актуалната тема в момента. Инвестициите в тази област имат бърза

възвращаемост.

- Създаване и поддържане на БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

Безопасността я залагаме при проектирането. Контролираме спазването

й по време на стротелство и през целия експлоатационен срок.

Рекоструираме съоръженията съгласно измененията на закони, правилници и др. нормативни документи.

- Развитие на персонала.

Периодично провеждаме обучение и изпити на експлоатационния персо-

нал. Разпространяваме лекции на актуални теми и осигуряваме правил-

ници и др. нормативни документи, касаещи поддръжката на съоръженията.

6.Информационно осигуряване - изготвяме, актуализираме и съхраняваме

техническа ДОКУМЕНТАЦИЯ и СТАНДАРТИ за поддръжка.

Стремим се максимално да се доближим до нуждите на работниците, да

създадем удобство и комфорт в работата.

# II. Структура на ЕМО във ВиК ООД гр. Русе.

В отдела са формирани 3 направления:

Силни токове, Механика и Автоматика и диспечеризация.

В екипа на отдела влизат енергетици, механици и електрончици.

Методично специалистите от отдела оказват помощ на eл. техниците,

механиците и помпиерите, влизащи в състава на ПЕР /производствено-

експлоатационен район/.

- Описание на дейността.

# III.1. СИЛНИ ТОКОВЕ.

- ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ.

Ел. захранване получаваме на нива на напрежение 20, 10 и 0.4 KV.

Изградени са 6 бр. ел. подстанции и 71 трафопоста.

С тройно ел. захранване е обект ПС I-ви подем Сливо поле.

С двойно ел. захранване са 7 обекта.

Стационарни агрегати са монтирани на 6 обекта. Подготвили сме 3 бр.

преносими ел. агрегати за аварийно захранване на ПС.

За производство на ел.ток при аварии използваме преносими ел.

агрегати до 30 КVA за заварки и за ток.

2. ИЗМЕРВАНЕТО на ел. енергията е на СН или НН с електронни електромери.

3. Масово внедряваме софтстартери и честотни инвертори за борба с хидравличния удар; вакуумни контактори и прекъсвачи СН.

Големите котли са на природен газ, а малките до 50 Кв – на твърдо гориво.

Годишната консумация на ел. енергия е около 22 мил. КWH.

# III.2. АВТОМАТИКА И ДИСПЕЧЕРИЗАЦИЯ.

1.АВТОМАТИКА.

Всички ПС са автоматизирани по отношение черпателните и напорни

резервоари. Използваме следните типови схеми за управление:

  - С контролни кабели и нивосигнализатори тип "Мунд" на 24 V= или

оператори потопени във водата на 220 V ~.

1.2. Контактни манометри и датчици за налягане Руски или Немски и мембран вентили от Кнежа, Бермат, Клавал и др.

1.3. Терминална станция със свързващо табло на "Амтек" София,

радиотелефони ЛЕН Б на "Пирел" Петрич и "Мунд" на "Републиканска

промишленност" Плевен)и от НН Електроникс Шумен в режим автономно управление.

Сигналите се отработват от релета РМ1, РМ2, РМ3, РМ300, РМ305, R15, RH94

РВМ, РВЦ, междинни релета на Шнайдер, Шрак и др.

Оперативните напрежения са 12, 24 V= и 220 V~.

Операторите за ниво изработваме сами от хром-никел, Си пластини и др.

С релета за време избягваме едновременния пуск на няколко

помпени агрегати. Ел.двигателите над 100 KW пускаме звезда/триъгълник, а

ПА с дебит над 28 л/с и напор над 120 м се пускат с ел. задвижка.

Ел. двигателите на 6 KV се включват директно с прекъсвач или контактор.

Широко са навлзли програмируемите релета на "Кноплер-Мьолер" тип ЕАZY и израелските Джаз.

1.4. Радиотелефонната ни мрежа е изградена с помощта на 56 бр. радиотелефони

тип ЛЕН-Б и ЛЕН-БМ. За прехвърлянето на цифровата информация от обектите към ЦДП се ползва честотата 55 150 Нz.

2. ДИСПЕЧЕРИЗАЦИЯ.

2.1. Общо описание.

-Системата е изградена на модулен принцип на базата на едночипов мик-

рокомпютър и може лесно да се монтира и поддържа от наши специалисти.

-Дава възможност да се следят множество параметри-Терминалната

станция ТС 7.1 с голямо свързващо табло СТ 7.3 има 48 дискретни и 16

аналогови входа.

-Използва се изключително радиоефира и не се налага да се полагат и

поддържат скъпи и трудоемки кабели.

2.2. Предназначение:

Системата служи за диспечерски контрол и управление на водоснаб-

дителните обекти, както и за набиране на данни за анализ на

водоснабдителните процеси.

Контролът и управлението се осъществява от дежурните диспечери.

Те получават данни на монитора на РС от терминалните станции по

обекти и на базата на технологичните задания управляват процесите.

2.3. Организация и обхват на системата:

Връзките между обектите и ЦДП, обектите и РДП се осъществява по

радиоефира на честота 55 150 Hz.

Системата позволява да се следят следните параметри:

- Аналогови- налягане, разход, ниво, ток, температура на лаге-

рите, ел.енергия и др.

- Дискретни- ниво, изправно ел.захранване, токоизправител, аку-

мулатор, избрана помпа, работно и аварийно състояние на ПА, взлом и др.

Диспечерите в ЦДП имат възможност да пускат и спират ПА по своя

инициатива за ограничаване работата на ПС през върха /без да се отменя

действието на местната автоматика/, както и авариен пуск и стоп в слу-

чай на необходимост за незабавна намеса. Системата регистрира взлом

по обектите с иниациатива от долно ниво и звуков сигнал към дежурния

персонал.

2.4. Датчици към системата:

1. Ток - от (0-5) А на (0-5) мА от Атоменерго Козлудуй, от (0-5)А на(4-20)мА Соникс Бургас и Тест Русе.

2. Ниво - от (0-5) м на (4-20) мА от Сензорматик Пловдив, Данфос и др.

3. Налягане - от (0-25) ата на (4-20) мА - "Делта инструмент" София.

4. Дебит - от (0-500) л/с на (4-20) мА  ултразвукови на Соникс - гр. Бургас; разходомери тип сонда на АВВ, магнито електрични на Сименс и АВВ.

5. Взлом. За всеки обект се разработва паралелен проект за охрана.

2.5. С помощта на GSM мрежата на Мтел управляваме и наблюдаваме дискретни параметри – работно състояние; авария; взлом; ел. захранване на 60 обекта.

Устройствата за работа в GSM среда са разработени от Виттел Про Пловдив.

2.6. Внедряваме съвременна СКАДА в GSM среда - Ситек на Шнайдер с контролери на Шнайдер.

2.7. Изграждаме зони за управление на водопотреблението на базата на логери с 4 бр. импулсни входа на Ф Метъсфиъ Англия и софтуер от Ф ИСА Русе.

2.8. На големите обекти е изградено видеонаблюдение с IP камери и DVR.

# III.3. МЕХАНИКА.

- ПОМПИ.

Почти 100 % от водоснабдяването във ВиК Русе е помпажно.

Всички ПС са оборудвани с работен и резервен ПА.

По обектите се използват следните типове центробежни помпи:

1.1. СVEV, VF - монтирани на кладенци тип Раней вертикални с пото-

пена помпена глава; дебит от 120 до 450 л/с; напор от 78 до 125 м.

Надеждни и икономични помпи, но с по-сложно устройство.

Произведени са от SIGMA Чехия и от Вило Германия.

1.2. Серия Е - едностъпални; дебит от 3 до 100 л/с; напор от 12 до 80 м.

Леки за монтаж и ремонт. Част от тях са моноблок помпа-двигател.

1.3. Серия М, МТ, МС многостъпални помпи; дебит от 3 до 70 л/с; напор

от 64 до 225 м. Широко приложение по малките селски ПС.

Имаме монтирани такива ПА на Фирмите Вило; КSB; Капрари; Випом и Грундфос.

1.4. Серия Д - с двустранно засмукване; дебит от 150 до 450 л/с; напор

от 65 до 140 м. Висок кпд, за големи ПС, силна зависимост от напора.

1.5. Серия С, ЛК - малки помпи с ограничена употреба.

1.6. ПВ - потопяеми ПА; дебит от 3 до 28 л/с; напор от 50 до 200 м.

Помпите са производство на Випом гр. Видин, Саер и Вило.

1.7. ЭЦВ - потопяеми ПА; дебит от 3 до 45 л/с; напор от 65 до 150 м.

Произведени са от Молдовахидромаш в Молдова.

1.8. КDFU - аварийни преносни потопяеми помпи до 25 м и 100 л/с.

Произведени са от SIGMA Чехия. Практични при аварийни работи.

Помпите се подменят планово въз основа на следните критерии:

Изтекъл амортизационен срок, Невъзможност за доставка на резервни

части, Ниска надежност, Променена консумация, Променен дебит на

водоизточника, Неправилен подбор на ПА, Нисък КПД и др.

Ремонта на всички помпи се извършва в ремонтната работилница на ВиК Русе.

Използваме куплунзи Виеластик на гр. Левски за помпи с ел. двигатели

до 22 KW и палцеви куплунзи от Випом за по-големите ПА.

1.9. По програма ИСПА през 2008 година монтирахме високоефективни помпи на фирмата Вило на най-големите обекти – ПС І-ви подем; ІІ-ри подем и ІІІ-ти подем с цел икономия на ел. енергия.

1.10. Като смазка за лагерите използваме греси: Литол24, Тимкен и PL10.

1.11. Лоените и тефлонови набивки доставяме от Ф Авко, а предпочитаните лагери са от SKF; FAG и SNR.

1.12. Заменяме салниковия възел с челни уплътнения за ПА от серията Е.

2. КОМПРЕСОРИ.

Използват се малки компресори 120 л/мин; 8 atм, произведени в Германия за нуждите на ПЕР.

3. ХИДРОФОРНИ КОТЛИ за хидрофорите - съдове под налягане с обем

до 6.3 м3 и налягане до 8 атм.

По програма ИСПА заменихме всички хидрофори на територията на гр. Русе със системи за повишаване на налягането с честотно управление на Вило.

4. ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ - Ръчни макари, ел. телфери и кранове с

товароподемност от 0.5 до 7.5 т, производство Подем гр. Габрово.

Автокранове до 12.5 т 1 бр. от ГДР.

5. ХИДРОМЕХАНИЧНА АРМАТУРА.

5.1. Спирателни кранове производство на Възход Попово и Ерхард -       Германия, Хавле и др.

- шибърни ръчни от 50 до 400 мм от 5 до 25 ата.

- шибърни кранове с ел. задвижка от 80 до 500 мм от 5 до 25 ата.

- кранове Бътерфлай с ел. задвижка - утвърждават се като перспек-

тивни за бъдеща употреба.

5.2. Хидравлични запорни устройства.

- поплавок вентили

- мембран вентили от 80 до 200 мм произведени в Кнезим гр. Кнежа и на израелската фирма Бермад.

5.3. Обратни клапи производство на Възход Попово и Ерхард и др.

Плоски и сферични от 80 до 500 мм от 10 до 25 атм.

5.4. Въздушници сферични и иглени производство в гр. Белослав и Хавле.

5.5. Удароубиватели - пружинни и мембранни – Ханивел и Бермад.

5.6. Редуцирвентили - мембранни /Кнезим/ и Бермад.

6. Хлораторни апарати.

ПС с дебит над 18 л/с са оборудвани с апарати за хлориране с течен

Хлор - С2212 на Джеско Германия.

За хлориране на малки водоизточници директно в мрежата използваме

дозаторни помпи за дезинфектин доставка АВКО Русе на DL-MA; ETATRON D.S Италия  и от доставчиците Ф Евротех и Вентех България на Джеско Германия.

Поддръжката на хидромеханичните съоръжения и хлораторните апарати се

извършва от механиците по ПЕР с помощта на ЕМО и РМР Русе.