GIS /ГИС/ Географско информационна система във водоснабдяването

1.ЦЕЛ.

Чрез компютърна обработка се оптимизира информацията за карти и други данни за съоръженията на водоснабдяване, електроснабдяване, телекомуникация, топлофикация, газификация и др.

Важно е GIS /ГИС/ да се използва заедно с другите заинтересовани

организации и да се обменят данните.

2.СЪЩНОСТ НА ГИС.

Всички данни се съхраняват в цифров вид и заемат малко място.

Данните включват карти, самолетни снимки, таблични и текстови файлове.

Картите и таблиците са свързани чрез географски идентификатор - все-

ки със своя уникален номер. Всеки пласт карта може да се използва като

непрекъснат лист, разпрострян върху цялата обслужваща област.

Данните въведени в компютъра могат да се извеждат под различна форма

на картов материал в зависимост от нуждите.

3.ПРИЛОЖЕНИЯ НА ГИС.

Вид приложение			 Примери

3.1.База данни.	        - Управление на информацията;

3.2.Съоръжения и	        - Водопроводи; Кранове и арматури;

разпределителна	        - Съоръжения, водоизточници, ПС, резервоари.

мрежа.		        - Обслужвани територии;

- Инвентаризация на съоръженията.

3.3.Данни за земята.    - Граници на имотите, земеразделяне;

- Сервитутни зони; Право на ползване.

3.4.Данни за	        - Водоизточници; Дренажи и канали;

естествените	        - Трайни насаждения и др. растителност.

ресурси.		        - Почва; Граници на заливане

- Топографски данни;

3.5.Данни за	        - Осева линия на пътя;

пътната мрежа.	        - Разположение на тротоарите;

- Пътното платно; Мостове и др.

3.6.Управление на       - Актуализация, визуализация и анализ на

съоръженията. 	          данните;

- Подкрепа при планиране, проектиране,

експлоатация и поддръжка на съоръженията.

3.7.Аварийни работи.   - Указва засегнатите зони;

- Анализира честотата на аварите;

- Откриване и анализ на проблемни зони с

ниско налягане и висока консумация.

3.8.Картография и       - Изобразява карти, съставя карти и

доклади.		          доклади.

3.9.Проверка на	        - Графици, резултати от обследвания,

съоръженията. 	          оплаквания от клиентите, незаконни връзки.

3.10.Разрешения и        - Показва и анализира използването на

лицензиране.		  земята и данни за обкръжаващата среда;

- Качество на водата, екологично планиране.

3.11.Разположение	- Избор на оптимално разположение на

на съоръженията.	           нови съоръжения.

3.12.Прилагане на	- Графици и записи от проверките на нару-

законите.		           шителите, анализ на действията срещу тях.

3.13.Обслужване на	- Анализ на оплакванията /грешки при инка-

клиентите.		           сирането/; Анализ на разплащанията;

- Анализ на водоползването, в зависимост от

местоположението и демографските данни.

4.ЕФЕКТ ОТ ГИС.

4.1.Съкращава се времето за корекции на чертежите и изготвяне на

проекти.

4.2.Бързо търсене и извеждане на необходимите чертежи за отстранява-

не на аварии и предпазване на други подземни съоръжения.

4.3.По-лесно планиране на проверки /обходи/; Данни при вземане на

решение за подмяна на водопроводите.

4.4.Полезна статистическа инфо за размер и дължина на тръбите, година

на полагане, пожарни хидранти, кранове и др.

4.5.Помощ при изолиране на участъци - кои кранове трябва да се зат-

ворят и кои райони ще останат без вода.

4.6.Анализ на хидравличните процеси, прогнози за водопотреблението.

4.7.Печели се време - всеки може да ползва веднъж създадената база

данни.

4.8.По-добра комуникация, по-добро обслужване на клиентите.

5.ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ.

5.1.Въвеждане на данни /събиране, управление и съхраняване/.

Необходимо е преобразуване на данните от съществуващите носители, във

вид за въвеждане в РС /персонален компютър/.

Първоначалното въвеждане е сложна и трудоемка работа и зависи от фор-

мата и размера на данните. Разходите и времето за въвеждане трябва да

се планират. В противен случай прибързването да се покажат резултати

може да доведе до компромиси, които по-късно трябва да се коригират.

Важно е докато данните не са прецизни да не им се доверяваме, защото

това може да компрометира системата.

5.2.Обработка на данните.

ГИС не само автоматизира някой дейности, но и променя начина на работа.

Например преди да се вземе решение има възможност да се изследват ня-

колко варианта. Това става бързо и евтино и води до по-правилни решения.

5.3.Извеждане на данните.

Функциите се определят от изискванията на ползвателите и може да ва-

рират, в зависимост от точността и качеството.

6.КОНФИГУРАЦИЯ И ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ГИС.

6.1.Конфигурация на хардуера.

6.2.Функции на софтуера.

- Управление на база данни. Използва се йерархична структура нари-

чана "пластове" /слоеве/. Тя сортира, съхранява и извежда инфо.

- Меню - вход от дигитайзер, регистрация, корекция и търсене.

7.ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ.

7.1.ГИС се ползва от различни хора, отдели и фирми, затова е

необходима строга организация за достъпа до тези данни. Може да въз-

никнат проблеми от различните политически интереси на ползвателите.

Необходима е организация лидер, която да е отговорна за осъществяване

на проекта.

7.2.Разходи при въвеждането на ГИС.

Оценяват се разходите за хардуер, софтуер, поддръжка на системата и

обучение на персонала. По-трудно е да се определят разходите за разви-

тие на базата данни и създаването на картите.

Възможно е да възникнат допълнителни разходи за допълнителни програмни

пакети и програмиране, за да се решат някой специфични задачи - невъз-

можност да се прехвърлят данните от друга система, откази на хардуера,

неадекватна документация и др. Тези разходи могат да се оценят, ако се

проучи опита на други организации, които са въвели ГИС.

Въвеждането на голяма база данни струва много повече от хардуера и

софтуера. Примерно съотношение на разходите:

Въвеждане на данните	:   Софтуер  :	Хардуер

10		:      2     :	   1

7.3.Персонал за въвеждане на ГИС.

При изграждането на ГИС е необходима съвместна работа на специалис-

ти от ВиК и фирмата внедрител.

За ВиК са необходими следните кадри:

- РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА. Това е човек от висшето ръководство,

който осъзнава необходимостта от ГИС и желае да го въведе.

Той ще защитава проекта, ще съгласува нуждите от обмен на инфо между

отделите и извън фирмата. Той трябва да е запознат с инфо технологиите

и ще бъде отговорен за координацията по въвеждане на данните, създаване

на база данни и за подкрепата и обучението на ползвателите.

- Други специалисти - оператори, технолози, техници. Операторите по

въвеждане на инфо може да са млади хора с познания по информатика. За

допълването на екзекутиви може да се използват строителни техници и

пенсионирани служители с познания за мрежата.

Фирмата внедрител трябва да разполага със следните специалисти:

- Специалист по софтуера - Адаптира софтуера към нуждите на ползвателите.

- Специалист по база данни - Интегрира и организира данните за специфичните нужди. Необходими са му познания по програмиране, география и картография.

- Специалист по ГИС - Трябва да знае как да посрещне нуждите на

крайните ползватели.

8.ПЛАН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА GIS.

При въвеждането трябва да се спази следната последователност:

8.1.Концепция - Включва общата представа как ще се използва ГИС.

Проучване, обхват, етапи - идеен проект.

8.2.Планиране - Преглед на съществуващите данни, как ще се дигитали-

зират, какви допълнителни данни ще са необходими, какъв софтуер,

хардуер и специалисти ще са необходими. Каква част от работата ще се

възлага на фирма внедрител.

Съществуват няколко начина да се организират и поддържат данните като

четими файлове в РС. Това влияе върху скоростта на обработката.

Необходимо е предварително да се определят краткосрочните и дълго-

срочните нужди на ползвателите, за да може да се изгради правилно

системата.

Предварително трябва да се отговори на следните въпроси: "Какви задачи

ще се изпълняват?"; "Колко служители ще използват системата?" и "Какви

организационни промени ще се направят?"

8.3.Преобразуване на инфо в цифрова /дигитализация, конвертиране/.

Това е най-скъпия и труден етап. Изисква специална техника и обучени

специалисти - програмисти, картографи, геодезисти, технолози и др.

8.4.Въвеждане - Интегриране на различните данни, структуриране.

Съвместен протокол за работа с други системи.

8.5.Поддръжка - Актуализация, използване за нуждите на ВиК.

8.6.Развитие на системи за детайлни анализи, планове за подоб-

рения /данни за водоразпределението, домови отклонения и др./.

9.ВЪВЕЖДАНЕ НА ГИС ВЪВ ВиК Русе ООД.

9.1.Запознаване на ръководството на ВиК Русе и с ГИС и определяне

на Ръководител по проекта.

9.2.Проучване.

- Опит на другите ВиК фирми в страната /Бургас, София, Разград/;

ЗАБЕЛЕЖКА: Материалът ни запознава с опита на развитите страни, така че

резултатите от ГИС на местна /българска/ почва е от съществено значе-

ние при вземане на решение дали това е за "нашата уста лъжица".

- Софтуер използван от Община Русе за кадастъра /съвместимост/;

- Договорености с другите заинтересовани фирми за съвместно

ползване - Далекосъобщения, Електроснабдяване, Топлофикация, Газоснабдя-

ване, Пътно управление, Общински съвети и др.;

- Предлаган софтуер за ГИС на пазара - фирми, цени, други условия.

- Предлаган хардуер за ГИС на пазара - РС, дигитайзери, плотери..

- Необходимо кадрово осигуряване - Ръководител звено, оператори;

- Организация работата на звеното - структура, местоположение,

връзки с другите участници в системата.

- Готовност на ВиК за въвеждане на данните в РС.

9.3.Разработване на идеен проект на базата на проучването.

Планиране на необходимите ресурси и етапи на въвеждането във времето.

9.4.Подбор на фирма внедрител на ГИС.

Фирмата трябва да разработи Работен проект; Да предложи доставката на

Софтуер и Хардуер за ГИС. Фирмата трябва да разполага със специалисти

по ГИС, База данни и Програмисти. Необходимо е да има опит в успешното

внедряване на ГИС в страната /Препоръки/.

Софтуера и хардуера трябва да е съвременен, популярен и на разумна

цена. Покупката може да се осъществи на части, в зависимост от готов-

носта и етапа на въвеждане на данните.

9.5.Въвеждане на ГИС, Поддръжка и Развитие.

9.6.Оценка за ефективността от въвеждането на ГИС.