Съвременни тенденции в помпостроенето

Най-вълнуващата промяна в сектора е интелигентната помпа, която покрива големи промени в консумацията, с помощта на честотно управление, която работи в BER /обхват с оптимална ефективност/.

Q-H характеристиката на П се превръща от линия в повърхност.

Данните за работата на тази помпа се пренасят и съхраняват в Интернет чрез технологията VPN –виртуална частна мрежа .

Тази технология позволява на всеки, който има право на достъп до информацията да може да я види от всяка точка и по всяко време.

Информацията се поднася във вид удобен за анализ.

При аварийни ситуации чрез GSM позвъняване, SMS или E-mail, информацията достига до дежурния персонал.

Какво предлагат съвременните информационни системи?

- По-интелигентни устройства за мониторинг на вибрации , температура, ниво на маслото, теч от уплътнения, кавитация и следене на товара на ПА.

- Безжична технология за пренасяне на данни и захранване на сензори.

- По-просто разчитане на резултатите – визуализация и сравнение с предварително зададени стандартните параметри.

- Отдаване на дейността по диагностиката на специализирани подизпълнители.

- Проактивна поддръжка, която изпреварва отказите, чрез предаване на аварийния сигнал в реално време на поддържащия персонал.

- Докладите са достъпни по всяко време от всяко място чрез парола на защитено място в Интернет.

- Снижава разходите за софтуер, хардуер, обучение и поддръжка.

В досегашната практика разчитаме на рутинните обходи на операторите. Те чрез своя опит и сетивата  откриват отклоненията и уведомяват поддръжката.

Този метод е скъп и ненадежден. Операторът може да не посещава редовно обекта, може сетивата му да го подведат, може да не е добре обучен, може да допусне скъпо струващи грешки.

Разходите за датчици и изграждането на цялостна информационна система спадат с развитието на технологиите.

В един момент ще е по-изгодно да сменим рутинните периодични обходи с непрекъснат мониторинг с помощта на модерни технически средства.

Отношения доставчик на ПА - ползвател

Фирмите производители на ПА се стремят да задоволят напълно клиентите си по отношение на надеждност и ефективност.

Не би трябвало само да се доставят ПА, които клиентите желаят.

Фирмите би трябвало да решават проблемите, като консултират клиентите кое решение е оптимално. Необходим е диалог и проучване.

Най-честия проблем с ниската надеждност и отказите на П е неправилния им подбор и лошата поддръжка. След това следват лагерите и салниковия възел.

Масово явление е П да са преоразмерени.

За да се реши този проблем е необходимо обучение и познаване на проблемите с ниската ефективност и кавитацията.

Един производител, за да бъде актуален на пазара трябва да обновява гамата си от помпи на всеки 10 години.

Голяма спирачка за обновяване на ПА с нови по-ефективни е ниската цена на ел. енергията. Ако цената на енергията е реална - без дотации от държавата, срокът за изплащане на инвестицията за подмяна на ПА ще е по-кратък.

Видове проблеми с помпите

- Лоша поддръжка.

- Неправилна експлоатация.

- Неправилно използване или грешки в конструкцията.

Кога настъпва отказът?

- Още при първоначалния пуск.

- Скоро след въвеждане в експлоатация.

- След дълъг период устойчива работа.

В случай №1 причината най-вероятно е в производителя, ремонта или монтажа.

В случай №3 помпата си е изпълнявала добре своите функции докато се износи примерно след 40 000 часа, което е нормално.

Случай №2, когато помпата отказва примерно след 2 седмици или след 3 месеца работа е най-интересен от гледна точка на причините довели до отказа.

Ако П тръгне добре и работи 30 минути без проблеми след пуска това означава, че механика, който е монтирал П си е свършил добре работата.

След това отказът може да се дължи на конструкцията на П или в условията при които е оставена да работи.

Ако работи далеч от ВЕР тя кавитира или не се охлажда достатъчно.