Методика за стимулиране на екипите по снижение на водните загуби

- Стимулира се снижение на подадената вода само в част от водопроводната мрежа с изградена зона с консумация под 300 л/ж/д.

- Приема се съществуващото положение през месец с ниска консумация /без използване на водата за поливане/ за база за сравнение.

- В края на всеки месец се изчислява разликата между базата и съществуващото положение.

- На екипът се изплаща възнаграждение равно на спестеното водно количество умножено по себестойността на водата лв/м3.

- Достигнатото ниво на подадена вода се приема зa нова база за сравнение.

- За водно количество спестено при планова подмяна на водопроводната мрежа не се дават стимули.

- При поддържане на ниво под 130 л/ж/д – премия от по 200 лв/год.  на екипа.

Пример:

В зона с 1000 жители се подава средно дневно по 280 м3/д или 8 400 м3/мес.

Това прави 280 л/ж/д.

След откриване и отстраняване на течове подадената вода е 7 500 м3/мес. или по 250 м3/д.

Това прави 250 л/ж/д.

Разликата е спестената вода от 900 м3/мес. Това спестяване се заплаща на екипа по себестойност на водата – примерно от 0.7 лв/м3. или 630 лв.

Новата база за сравнение за зоната е 7 500 м3/мес.