| Демонтаж на лагери чрез нагряване Индуктивни нагреватели SKF са разработили специални индуктивни нагреватели, серия EAZ, за демонтаж на вътрешни гривни на цилиндрични ролкови лагери, които нямат фланец или имат само един фланец. Те нагряват бързо вътрешната гривна без да нагряват вала, така че нагрятата и разширена гривна бързо да се демонтира. Тези индуктивни нагреватели имат една или повече бобини, които се захранват с променливо напрежение. Бобините са разположени по такъв начин, че гривната да попадне в магнитното им поле. Протичащия ток бързо нагрява гривната и тя се разширява. Големите нагреватели са оборудване с регулатор на температура, за да се избегне прегряване на гривната. Необходимо е след демонтажа гривната да се размагнетизира. Това може да се изпълни от самия нагревател. Този тип нагреватели са ефективни, когато се налага често да се монтират и демонтират подобни елементи.; SKF EAZ индуктивни нагреватели.. Нагревателни гривни Когато се налага по-рядко да се демонтират вътрешни гривни на цилиндрични ролкови лагери без фланец е по-икономично да се използват нагревателни гривни от серията SKF TMBR. Вътрешния диаметър на гривната трябва да е с допуск Z9 спрямо външния диаметър на гривната на лагера. Гривната се нагрява на плоча до около 280 °C и след това с нея се обгръща гривната на лагера като се използват дръжките. За да се гарантира добро предаване на температурата гривната на лагера може да се намаже предварително със смазка, която е устойчива на окисляване.; SKF нагревателни гривни.. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Механичен демонтаж на лагери Много е важно да подберем правилната скоба за извършване на работата. Важни са типа на скобата, както и силата с която тя издърпва (kN), за да изпълним задачата лесно и безопасно. Скобата не трябва да се претоварва, защото може да се счупи. Това може да доведе до повреда на лагера, вала и дори до нараняване на персонала. Препоръчително е да се използва три раменна скоба вместо двураменна.. Данни за скобите на SKF. Тип скоба; Означение; Ширина; Ефективна дължина на раменете; Сила на издърпване. D - mm; L - mm; Fmax - kN. Външна скоба A; TMMP 2x65; 15-65; 60; 6. TMMP 2x170; 25-170; 135; 18. TMMP 3x185; 40-185; 135; 24. TMMP 3x230; 40-230; 210; 34. TMMP 3x300; 45-300; 240; 50. TMMP 6; 50-127; 120; 60. TMMP 10; 100-223; 207; 100. TMMP 15; 140-326; 340; 150. TMMA 3; 36-150; 150; 30. TMMA 5; 52-200; 200; 50. TMMA 8; 75-250; 250; 80. TMHC 108; 50-150; 150; 80. TMHP 8; 75-250; 240; 80. TMHP 15/260; 195-386; 264; 150. TMHP 30/170; 290-500; 170; 300. TMHP 30/350; 290-500; 350; 300. TMHP 30/600; 290-500; 600; 300. TMHP 50/140; 310-506; 140; 500. TMHP 50/320; 310-506; 320; 500. TMHP 50/570; 310-506; 570; 500. Диаметър на вала - d. TMBS 50; 0-50; 115; 30. TMBS 100; 20-100; 870; 80. TMBS 150; 35-150; 860; 80. TMHC 108; 20-100; 270; 80. Комбинирана вътрешна или външна скоба A + B; Ширина на захвата - D. TMMR 40F; 23-48; 65; 15. TMMR 60F; 23-68; 80; 15. TMMR 80F; 41-83; 94; 30. TMMR 120F; 41-124; 120; 30. TMMR 160F; 67-164; 126; 40. TMMR 200F; 66-203; 151; 40. TMMR 250F; 74-254; 178; 50. TMMR 350F; 74-350; 233; 50. Вътрешна скоба B; Диаметър на вала - d; Демонтаж с чук; Тегло на чука (kg). TMSC 6; 8-36; 220; 1,0. TMSC 30-60; 30-60; 300; 1,6. Заглушка C; Диаметър на отвора - d; SKF серия лагери. TMMD 61; 10-100; 6000. 10-85; 6200. 10-65; 6300. 17-50; 6400. TMBP 20; 105-160; 6000. 65-150; 6200. 45-105; 6300. 30-85; 6400. TMMK 10-30; 10-30.... Монтаж на лагери Избегнете 16% предварителните повреди по лагерите. Около 16% от всички предварителни повреди на лагерите се дължат на липсата на подходящи инструменти и приспособления. Използва се груба сила за набиване на лагерите. Различните случай може да изискват механичен, топлинен или хидравличен метод за монтаж. При професионалния монтаж се използват специализирани инструменти и методи, за да се удължи максимално полезния живот на лагера.. Видове лагери; Инструменти за монтаж. Механични; Хидравлични; С нагнетяване на масло; Нагреватели. Цилиндрична основа. Малки лагери. Средни лагери. Големи лагери. Цилиндрични ролкови лагери тип NU, NJ, NUP. Конична основа. Малки лагери. Средни лагери. Големи лагери. Втулка адаптер. Малки лагери. Средни лагери. Големи лагери. Изтегляща втулка. Малки лагери. Средни лагери. Големи лагери. Малки лагери: вътрешен диаметър < 80mm. Средни лагери: вътрешен диаметър 80 - 200 mm. Големи лагери: вътрешен диаметър > 200 mm. * Само за само нагаждащи сачмени лагери. Ключ. Скоба; Скоба; Хидравлична скоба; Инструмент за монтаж; Захващащ ключ; Стягащ ключ; Хидравлична глава и помпа; Метод чрез нагнетяване на масло; Индуктивен нагревател; Алуминиева нагрята гривна EAZ.. Монтаж на лагери с набиване Монтажът с набиване обикновено се използва за малки лагери. Може да се използват специални втулки,които да въздействат върху вътрешната гривна на лагера и с помощта на чук лагера да се набие без загряване. Проверете дали сте избрали точния размер втулка. Лагерът трябва да е под прав ъгъл спямо вала.Валът трябва предварително да е намазан леко със смазка. Никога не въздействайте с втулката по външната гривна при набиване към вал и към вътрешната гривна при набиване към отвор. Никога не удряйте лагера директно с чук. При неправилен монтаж животът на лагера се съкращава поради:. Нараняване при монтажа. Iнеправилен размер на вала спрямо лагера. Разхлабване на сглобката по време на работа. Разрушен и повреден вал или отвор. Неправилно монтиран лагер..... |  |  |

Монтаж чрез използване на нагряване

Силата, с която трябва да се набие лагерът нараства бързо при по-големите лагери. Това затруднява набиването на студен лагер към вал или отвор. Поради тази причина се използва методът на нагряването с цел по-лек монтаж.

Температурната разлика между лагера и вала зависи от големината на лагера. Обикновено лагерът трябва да е нагряс от 80 до 90 °C  над температурата на вала, за да може да се извърши набиването. Никога не нагрявайте лагерът над 125 °C . По-високата температура ще промени качествата на материала и може да измени размерите и твърдостта му. Никога не нагрявайте лагера с открит огън, защото това ще доведе до локални прегрявания.

| Горещ монтаж | Не използвайте открит огън |
| --- | --- |

Когато монтирате нагрят лагер използвайте чисти защитни ръкавици. Ако лагерът е захванат от сапан, това ще улесни монтажа. Притиснете лагера до степента, на която трябва да се монтира и го задръжте докато стегне.

| Повдигане | SKF инструменти за монтаж |
| --- | --- |
|  | Съхранение и използване на лагери Търкалящите лагери трябва да се съхраняват на хладно, чисто и сухо място без наличие на вибрации и удари. Следователно лагерите не трябва да се съхраняват на пода. Ако има много лагери на склад трябва да се следи да не се застояват с години, защото животът им се съкращава с времето. Лагерите на SKF са опаковани така, че да може да се съхраняват няколко години без повреди. Най-ефективния начин да се поддържа лагерът е като се пази чистота. Правила при работа с лагерите:. Всички компоненти трябва да са сухи и чисти.. Почистващите материали трябва да са винаги в наличност.. Парцали от памук не трябва да се използват за почистване.. При монтажа задължително инструментите и ръцете трябва да са чисти.. Правила преди монтажа на лагера:. Провери дали отвора и вала са чисти и не са наранени.. Провери дали новият лагер е същия като старият.. Осигури подходяща и чиста смазка.. Провери дали разполагаш с всички необходими инструменти и приспособления.. Пази чистота по време на монтажа.. Правила по време на монтажа на лагера:. Не снемай опаковката на лагера до последния момент.. Не се опитвай да миеш лагера. Заводската защитна смазка е съвместима с работната грес. Затова само забършете лагера и нанесете новата смазка. За почистване използвайте парцали без влакна.. Гарантирайте, че силата, която прилагате е само върху вътрешната гривна.. Използвайте необходимата сила съобразена с метода подходящ за монтажа.. Леко намажете повърхностите с масло... |

|  | Мазане Правилното мазане е много важно за живота на лагера Да се намалят силите на триенето винаги е било предизвикателство пред хората откакто е измислено колелото. Триенето възниква между две контактни повърхности, които са в относително движение. Тъй като товарът с нарастване на скоростта се увеличава - при липса на мазане на повърхностите след време настъпва разрушаване. Основната задача на мазането е да формира разделящ филм между повърхностите с цел недопускане на повреда. Една смазка не само намалява триенето, но и защитава повърхностите от корозия и замърсяване. Търкалящите се лагери са проектирани да носят много голям товар при висока скорост и е много важно за тях да имат добро мазане. Обикновено за целта се използват минерални масла, който формират филм от порядъка на 1/10 от микрона в зоната на контакта. За да се запази хомогенен този филм е необходима чиста среда и много гладки повърхности. Изисквания към смазката Необходимо е да се имат в предвид няколко условия, за да се гарантира адекватен маслен филм. Най-важен фактор е визкозитета на маслото, който влияе върху дебелината на филма. Визкозитета се измерва в St (centistokes) или (mm/s). Тъй като визкозитетът зависи от температурата, той обикновено се дава 40 °C. Смазките, които се използват за мазане на лагери са с визкозитет от 2 cSt, което е с близки свойства на водата, до 500 cSt, което е близко до сиропа и дори до 1000 cSt, което е съпоставимо с меда. Фактори, които влияят на дебелината на смазващия филм 1) Скорост на въртене Скоростта на въртене е много важна за дебелината на филма. При нарастване на скоростта се увеличава дебелината на пласта подобно на явлението аквапланинг – водата динамично поддържа движещото се тяло. При по-ниски скорости е необходима смазка с по-висок визкозитет, за да поддържа дебелината на филма. При ниска скорост и задвижвания с високи натоварвания към смазката се добавя молибденов бисулфид. 2) Работна температура Необходимо е да се има предвид и температурата на лагера. Визкозитета на смазката се снижава с повишаване на температурата, което влияе върху снижаване дебелината на филма. Смазките с висок индекс на визкозитета по-малко се влияят от измененията на температурата. 3) Товари Работното натоварване трябва да се вземе под внимание, защото то пряко влияе върху натиска между търкалящите се елементи и гривната. Тези промени трябва да се отчитат при избора на смазка.. |
| --- | --- |

Избор на греси за смазване на лагери

36% от повредите в лагерите се дължат на лошо мазане, 50% от тях се дължат на неправилно подбрана смазка. Смазките с общо предназначение не са подходящи за специалните нужди на лагерите и могат да предизвикат проблеми. Лагерите работят при различно натоварване, скорост на въртене, температура, вибрации и окръжаваща среда. Затова е необходимо да се имат предвид всичките тези променливи, за да се избере подходящата смазка.
Например, ако изберем грес с ниска механична стабилност за приложение, където има вибрации, то тази грес може да си промени качествата и това да доведе до разрушаване на лагера.

Най-важните фактори при избор на подходяща грес са:

Работното натоварване на лагерите – условия като вибрации аксиални и радиални натоварвания и др.
Условия на охлаждане.
Ефективност на уплътняване на лагерното тяло.
Външна околна среда.