Начини за захващане на различните видове товари

Как трябва да се използва вертикален захват?

| - В повечето случай използвайте повече от едно захващане. - При захващане на товара в една точка, той се стреми да се завърти в посока обратна на витките на въжето и това намалява товароносимостта на въжето. - Избягвайте да повдигате по този начин неукрепени, дълги или небалансирани товари. |  |
| --- | --- |

Как трябва да се използва завъртащ се захват?

| - Използвайте двойна примка за завъртащ се товар. - Разположете двете примки на върха на товара по посока срещуположна на посоката на завъртане. - Този захват ще остане стегнат докато товарът се завърти. |  |
| --- | --- |

Как да използваме примка за захват?

| Захват с примка - Сапанът ще се само затегне с повдигане на товара. - Използвайте при това захващане сапан, който е с над 130% по-голяма - товароносимост от повдигания - товар. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Захващане с двойна примка - Гарантира по-голяма контактна площ с цел по- стабилно захващане - на товара. |  |  |

| Захващане с двойна примка - Този захват притиска товара и го предпазва от при плъзване. - Където височината над товара е ограничена този захват е приемлив, с цел скъсяване на сапана. |  |
| --- | --- |

Как да използваме захват тип кошница?

| Захват кошница - Осигурява добър контрол, като елиминира склонността на товара да се завърта в сравнение със захващането в една точка. - Да не се използва за товар който е труден за балансиране. |  |
| --- | --- |

| Четири раменен захват кошница - Балансирайте товара като раздалечите сапаните един от друг. - Товарът няма да се при плъзне, ако ъгълът между товара и сапаните е над 60 градуса. |  |
| --- | --- |

| Захват с двойна примка - Осигурява по-добър контакт за укрепване на некомпактни товари и тръби. - Захвата притиска отделните детайли един към друг. |  |
| --- | --- |

Как влияе ъгълът между товара и сапана върху товароносимостта?

- Колкото ъгълът е по-малък, толкова и теглото на товара, който може да се повдигне безопасно от сапана намалява.