И Н С Т Р У К Ц И Я

ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ

1.С настояща инструкция се определят:

а/ Задълженията на ръководителите на работите;

б/ Задълженията на работниците;

в/ Физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести.

2. Задължения на ръководителя на работите и координатора по безопасност:

а/ Да предприема подходящи организационни мерки и осигурява подходящи технически средства и оборудване;

б/ Организира работното място, така че ръчната работа за бъде с минимален риск за здравето и максимално безопасна.

в/ Предоставя на работниците информация за товара:

- Общи характеристики на товара;

- Теглото на товара;

- Центъра на тежестта, или най-тежката страна-при ексцентричност;

- Специфични изисквания, произтичащи от естеството на товара.

г/ Обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи всички необходими операции, като:

- Вдигане;

- Преместване;

- Носене;

- Поставяне;

- Разтоварване;

- Поддържане;

- Подреждане на различни видове тежести;

- Укрепване на товари;

- Информация за риска, ако работата с тежестите, не се изпълнява правилно.

д/ Осигурява необходимите лични предпазни средства , специално облекло и защитни обувки;

3. Задължения на всеки работещ при извършване на ръчна работа с тежести;

а/ Да изпълнява точно дадените инструкции за защита на здравето и за безопасността, и да съдейства на ръководителя си за изпълнение на съответните мерки;

б/ Да използва по предназначение техническите средства и оборудване, осигурени и предоставени за извършване на работите;

в/ Да повишава квалификацията и знанията, относно здравословни и безопасни условия на труд при ръчна работа с тежести;`

4. Физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести:

4.1.Разстояния за редовно ръчно пренасяне на тежести:

| 1 | ЖЕНИ | 2 метра |
| --- | --- | --- |
| 2 | МЪЖЕ | 30 метра |
| 3 | СТЪПАЛА | 1стъпало = 1метър |

4.2. Теглото на товара не превишава:

| 1 | Вдигане, Поддържане, Преместване, Пренасяне, на единичен товар | На 2 метра | ЖЕНИ | 15 КГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2 метра | МЪЖЕ | 50 КГ |
|  |  | За смяна | ЖЕНИ | 4000 КГ |
|  |  | За смяна | МЪЖЕ | 10000 КГ |
| 2 | Вдигане, Поддържане, Преместване, Пренасяне, на единичен товар | На 30 метра | ЖЕНИ | не |
|  |  | На 30 метра | МЪЖЕ | 30 КГ |
|  |  | За смяна | ЖЕНИ | не |
|  |  | За смяна | МЪЖЕ | 6000 КГ |

4.3. В случай от вдигане и пренасяне на тежести от повече лица:

Необходимия брой лица се определя от:

| 1 | Вдигане, Поддържане, Преместване, Пренасяне, на единичен товар: С максимално тегло до 300кг | На 2 метра | ЖЕНИ | 15 КГ средно на жена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2 метра | МЪЖЕ | 50 КГ средно на мъж |
|  |  | За смяна | ЖЕНИ | 2400 КГ на жена |
|  |  | За смяна | МЪЖЕ | 6000 КГ на мъж |

4.4. При извършване на чести и повторими операции за вдигане и    	пренасяне, времето и тежестта са следните:

| 1 | Време между отделните операции | На 2 метра | ЖЕНИ | 30 СЕК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2 метра | МЪЖЕ | 30 СЕК |
| 2 | При честота: 1 операция / 1 минута | На 2 метра | ЖЕНИ | 5 КГ |
|  |  | На 2 метра | МЪЖЕ | 11 КГ |
| 3 | При честота: 2 операция / 1 минута | На 2 метра | ЖЕНИ | 2,5 КГ |
|  |  | На 2 метра | МЪЖЕ | 5,5 КГ |

4.5. Горепосочените физиологични норми са стандартни, и се отнасят само за редовна работа.

При непостоянна работа, се отчита спецификата на товарите и разстоянията във фирмата.

Ръководителя на работите определя индивидуалните норми, чрез приравняването им, към стандартните.

5. ПРАВИЛА ЗА РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ:

5.1. При вдигане и пренасяне на тежести, работната поза да бъде съобразена:

- Ергономичните изисквания;

- Теглото на товара;

- Посоката на преместване;

- Да не се налага извършване на усукващи действия около оста на тялото;

5.2. При вдигане на тежести работещият:

- Да поема товара от разстояние по-голямо от дължината на пред мишниците му;

- Да вдига товара от ниво не по-ниско от височината на коленете, и до ниво не по-високо до височината на раменете;

- Да държи кръста си по възможност по-изправен, като се навежда в област-та на кръста и повдига товара, чрез подходящо приклякване;

5.3. Когато при работа се използват различни транспортни средства, като колички или вагонетки и др.

- Правилното усилие е бутане по възможност /а не теглене/;

- Бутането, а като изключение тегленето на транспортното средства да се извършва на ниво от средата на бедрото до раменете;

6. Показатели за оценка на риска за здравето и безопасността:

а/ Ръчната работа с тежести може да създаде риск, когато товарът е:

- Много тежък и много голям;

- Неудобен или труден за захващане;

- Нестабилен или с местещо се съдържание;

- Поставен по начин, който налага работата да се извършва от разстояние, с навеждане, с усукване на тялото и др.

б/ Прилаганото физическо усилие може да създаде риск, ако:

- Е много голямо;

- Се прилага чрез извиване на тялото;

- Довежда до рязко преместване на товара;

- Се прилага при неблагоприятна и нестабилна работна поза;

в/ Характеристиката на работната среда, може да създаде риск, ако:

- Няма достатъчно пространство;

- Подът и повърхностите са неравни или хлъзгави;

- Нивото на пода и работните повърхности не са еднакви;

- Температурата и влажността не са подходящи;

- Местата за складиране /подреждане/ са неподходящи;

г/ Характеристиката на дейността, може да създаде риск, ако:

- Продължително прилагане на значително мускулно усилие;

- Наложен ритъм на работа и наложени кратки срокове;

- Недостатъчни почивки и време за възстановяване;

е/ Работещият може да бъде изложен на риск, ако:

- Физически е неподходящ да извършва работата;

- Носи неподходящо работно облекло, защитни обувки и ЛПС;

- Няма нужните знания и подготовка;