И Н С Т Р У К Ц И Я

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ТОВАРО – РАЗТОВАРНИ РАБОТИ

1.С настояща инструкция се въвеждат:

а/ Специфични изисквания при товаро-разтоварни работи с различни видове товари:

- Общи изисквания;

- Палетни единици;

- Пакетирани товари;

- Насипни товари;

- Течни товари;

- Единични тежки, не опаковани товари:

  - Вкл. единични дълго размерни – тръби и др;

  - Вкл. опасни – варели, бутилки;

б/ Специфични изисквания при ръчно обработване на товари: /приложени/

- Общи положения;

- Преместване, товарене и разтоварване  на тежки товари;

- Преместване, товарене и разтоварване  на обли товари – варели, ролки и др.

- Използване на ръчни колички.

2. Ръководителите на ПЕР, ТЕР и звена, вземат всички необходими мерки, за:

  - Инструктаж и обучение на работещите;

  - Привеждане на организацията на труда, съгласно изискванията;

  - Техническото осигуряване на товаро-разтоварните работи.

Приложения: Приложение № 6 и Приложение № 7  от

Наредба № 12/30.12.2005г.на МТСП

Приложение № 6   към чл. 12, т. 6

Специфични изисквания при товарно-разтоварни работи с 		  	       	 	различни видове товари

Общи изисквания

1. Товарни единици се формират и разформират само на специално

определени места.

2. Неизправни палети и производствени опаковки не се използват.

3. Товарни единици, палети и производствени опаковки се преместват само

с изправно работно оборудване, предназначено за тази цел, по начин,

съобразен с вида на товарната единица, палетата и производствената опаковка.

4. Използваните товарозахващащи устройства осигуряват сигурно захващане

на товарната единица, без да причиняват деформации и повреди на палетата,

товара, транспортните средства и складовите съоръжения.

5. За превоз на товарни единици се използват технически изправни

транспортни средства, които осигуряват:

5.1. възможност за механизирано манипулиране на товарните единици при

товарене и разтоварване;

5.2. безопасност при товарене, разтоварване и транспорт.

6. Подът на транспортните средства за превоз на товарни единици

позволява стабилното им подреждане в него.

7. Карите могат да влизат в транспортни средства за взимане/оставяне на

товарни единици само когато това е означено на транспортното средство или

отбелязано в придружителната му документация. При влизането се спазват

указанията на производителя на транспортното средство, посочени в

придружителната му документация.

8. Не се поставят на фигури сгъваеми и разглобяеми палети, когато:

8.1. отварящите се страни не са сигурно затворени;

8.2. разглобяемите елементи не са сигурно свързани.

9. На фигури (стифтове) се складират само палети, товарни единици или

производствени опаковки с еднаква конструкция и размери.

10. Производствени опаковки, палетизирани и пакетирани товари не се:

10.1. бутат и блъскат;

10.2. влачат по пода на складове, товарно-разтоварни площадки,

транспортни средства и контейнери.

11. Товарни единици:

11.1. не се подреждат, поправят, обвързват и разформироват, когато са

повдигнати;

11.2. не се обработват, когато в мястото на обработване няма

необходимата видимост и осветеност.

12. Не се допуска хора да се качват по складирани товарни единици.

13. Товарните единици запазват целостта си и са стабилни и безопасни по

време на превоза от пункта на производство до пункта на потребление на

товара, както и при обработването и складирането им.

14. Методите и средствата за укрепване на товарни единици:

14.1. съответстват на възникващите натоварвания по съответната

транспортно-разпределителна верига;

14.2. не увреждат товара или опаковката, палетата и другите средства,

формиращи товарната единица, транспортните средства и складовите съоръжения;

14.3. осигуряват безопасно превозване.

15. Средствата за укрепване на товарни единици при транспортиране се

свързват само към предвидените за целта елементи от конструкцията на

транспортните средства и контейнерите.

16. Средствата и съоръженията за укрепване на товарна единица запазват

технико-експлоатационните и якостните си характеристики по цялата

транспортно-разпределителна верига, а средствата за многократно ползване -

за предвидения срок на експлоатация. Изправността на средствата за

многократно използване се проверява преди използването им.

17. Товарни единици се закачват и повдигат чрез обвързващите и

укрепващите ги средства само когато са приспособени за тази цел и това е

посочено от товародателя.										 18. С работно оборудване се повдига и поставя/сваля само една товарна

единица, с изключение на случаите, когато това е предвидено в конструкцията

на товарната единица и работното оборудване.

19. При подреждане на товари (освен насипните) се взимат мерки,

предотвратяващи заклинването или замръзването им към площадката.

Палетни единици

20. Върху плоски палети се транспортират единични товари, когато:

20.1. площите им размери са равни или по-малки от размерите на

палетата;

20.2. височината им е равна или по-малка от височината на палетната

единица;

20.3. общата им маса е равна или по-малка от номиналната

носимоспособност на палетата.

21. Палетни единици за насипни, течни, прахообразни и газообразни

товари без опаковка се образуват от специализирани за тези товари палети.

При пълнене, транспортиране и изпразване на такива палети се спазват

изискванията за съответния вид товари и произтичащите от това изисквания за

безопасност и опазване на здравето.

22. Опаковките на товарите, превозвани на палети, се съобразяват с

условията на палетизация и възникващите натоварвания от съответните

транспортно-разпределителни вериги.

23. Използват се технически изправни палети, които:

23.1. позволяват манипулиране на палетната единица с работно

оборудване, предназначено да обработва съответните палетни единици;

23.2. осигуряват безопасност при манипулирането им;

23.3. не повреждат транспортните средства, работното оборудване и

складовите съоръжения.

24. Качването на палетни единици, формирани върху палети с ходови

колела, в пътни превозни средства и свалянето им от тях може да се извършва

ръчно, когато се използват ниво изравнителни устройства (платформи) или

автомобили с товароподемен борд.

25. При подреждане на товари върху палета се осигурява:

25.1. компактност на формираната палетна единица;

25.2. рационално използване на товарната площ на палетата и равномерно

разпределяне на натоварването върху нея;

25.3. кръстосване (препокриване) на отделните слоеве, като по

възможност се избягва колонно подреждане;

25.4. възможност за търговски, митнически и други проверки на

съдържанието без разформироване на палетната единица;

25.5. възможност за механизиране и автоматизиране на процесите по

формиране на палетна единица;

25.6. други специфични условия в зависимост от вида на палетизирания

товар.

26. Не се допуска товарът върху палетата да превишава нейната номинална

носимоспособност.

27. Повредени палети не се използват за образуване на палетна единица.

28. Височината на палетната единица се определя от:

28.1. вида на товара;

28.2. якостните показатели на опаковките на единичните товари в

палетната единица;

28.3. технологичните изисквания и нормативните разпоредби за съответния

вид транспорт;

28.4. характера и изискванията на транспортно-разпределителната верига.

29. По правило палетна единица се формира с товари от един вид. При

формирането на палетни единици с два и повече вида товари не се палетизират:

29.1. товари с несъвместими свойства;

29.2. товари с неправилна геометрична форма, остри ръбове и стърчащи

елементи с товари с меки опаковки, ако не са взети мерки срещу евентуални

механични повреди;

29.3. опасни товари с други товари;

29.4. опаковки с течни товари върху опаковки, които не трябва да се

мокрят;

29.5. товари с по-голяма обемна плътност върху товари с по-малка обемна

плътност.

30. Палетната единица има маркировка, която съдържа най-малко

съответните манипулационни знаци и информация за палетизираните товари.

Информацията съдържа най-малко данни за:

30.1. вида на палетизирания товар;

30.2. брутната маса на палетната единица;

30.3. определените в нормативните актове знаци за опасни товари, когато

има такива в палетната единица.

31. При обработване на палетна единица от работно оборудване с вилични

рогове:

31.1. виличните рогове се поставят симетрично спрямо вертикалната ос на

подвиличната плоча;

31.2. центърът на товара се разполага симетрично спрямо виличните

рогове;

31.3. виличните рогове се вкарват напълно под палетата, без да се трият

в нея;

31.4. само един виличен рог не се използва;

31.5. товароподемното устройство е вертикално при вдигане/спускане на

палетната единица;

31.6. палетната единица е неподвижна;

31.7. виличните рогове се изваждат от палетата, след като тя е

установена в устойчиво положение.

32. При стифиране на палети/палетни единици една върху друга виличните

рогове се извеждат, след като горната палета е легнала стабилно върху

определените за целта места на долната палета/палетна единица.

33. Не се поема и манипулира палетна единица, която не е добре подредена

и/или укрепена.

34. Палетна единица не се повдига и пренася, когато теглото на товара

върху нея не е известно и не може да се определи.

35. Не се повдига палетна единица, която е замръзнала към терена,

завързана или притисната от други товари.

36. Не се допуска повдигане и пренасяне на палетна единица с повече от

едно работно оборудване.

37. Палетна единица се повдига от стелаж или стиф плавно, без да се

засегнат съседните товари или елементите на стелажа.

38. Не се допуска присъствие на хора:

38.1. на местата, където се оставят или вземат палетни единици;

38.2. в опасна близост до стелаж/стиф при поемане/поставяне на товар.

39. Палетна единица се повдига с помощта на сапани само когато това е

предвидено в конструкцията на палетата и оформянето на палетната единица.

40. Палетна единица не се предава директно от едно работно оборудване

на друго. Предаването се извършва, след като едното работно оборудване е

оставило палетната единица и се е отдалечило на разстояние, което осигурява

безопасно поемане от другото работно оборудване.

41. Операторът на работното оборудване, пренасящо палетна единица,

преди поставянето й е длъжен да се убеди, че на мястото на поставяне няма

хора, предмети и други товари.

42. Палетни единици не се обработват на:

42.1. хлъзгав, неравен, наклонен и друг неподходящ терен;

42.2. открито при тежки природни условия, които могат да повлияят на

безопасното обработване на товара.

43. Палетни единици не се поставят/свалят от транспортно средство,

когато то:

43.1. е установено под наклон, който затруднява поставянето/свалянето;

43.2. не е установено на определеното място за товарене/разтоварване.

44. Палета/палетна единица се поставя/сваля от:

44.1. транспортьор само на определените за целта места и при спрял

транспортьор;

44.2. палетизатор/депалетизатор само когато устройството му за

поставяне на палета/палетна единица е неподвижно.

45. За подреждане на палетни единици в транспортни средства и

контейнери се използват схеми, които гарантират устойчивост на палетната

единица и формирания стиф и осигуряват:

45.1. спазването на изискванията за съответния вид продукция и

изискванията за съответния вид транспорт;

45.2. безопасно и механизирано извършване на товарно-разтоварните

операции;

45.3. рационално използване на товарната площ и носимоспособността при

спазване на ограниченията на транспортния габарит и/или товарния обем;

45.4. равномерно или симетрично натоварване на товарната площ спрямо

надлъжната ос на транспортното средство;

45.5. разполагане на най-укрепените страни на палетните единици по

направление на най-големите инерционни сили;

45.6. разполагане на свободните площи в задната част на каросерията на

пътните превозни средства и/или до страничните стени.

46. При натоварване с палетни единици с различна маса палетните

единици с по-голяма маса се подреждат в предната част на каросерията на

пътните превозни средства.

47. Палетните единици се подреждат при транспортиране в два и повече

реда по височина, когато якостните характеристики на товара (транспортната

опаковка) и палетата, както и размерите на транспортното средство позволяват

такова подреждане. При подреждане в два и повече реда проекцията на

формирания стиф е вътре в опорната плоскост на най-долната палетна единица.

48. Укрепването на товар към палета чрез използването на гвоздеи,

винтове и други материали, които биха я повредили или нарушили якостните й

характеристики, е недопустимо.

49. При складиране на палетни единици на фигури (стифтове) операторът

на работното оборудване:

49.1. е длъжен да се убеди в стабилността на по-долните редове

палети/палетни единици и възможността им да понесат натоварването от

предвидения за поставяне товар;

49.2. не складира палетни единици с неправилна форма.

50. Не се извършва подреждане на палетни единици на повече от един ред

по височина:

50.1. когато има маркировка, забраняваща такова подреждане;

50.2. при повредена палета и/или разместен товар върху нея;

50.3. при наклонени или неравни площадки;

50.4. когато палетната единица не е формирана по начин, позволяващ

подреждане по височина;

50.5. когато видът, формата и съдържанието на палетната единица няма да

осигурят устойчиво подреждане.

51. При поставяне на палетна единица на стелаж операторът на работното

оборудване е длъжен да се убеди, че размерите му позволяват безопасно

поставяне в стелажната клетка.

52. При складиране на палетни единици на фигури (стифтове) между тях се

оставя разстоянието, което осигурява безопасно поставяне и вземане на товара.

Контейнери

53. Качването на хора върху контейнери за закачване или откачване на

товарозахващащите приспособления, както и за други цели се извършва с

подходяща и изправна стълба, поставена и закрепена така, че да осигури

безопасно качване/слизане.

54. Контейнер се повдига и премества:

54.1. от предназначено за целта работно оборудване;

54.2. когато е закачен на всички предвидени за повдигане места;

54.3. когато вратите му са затворени;

54.4. когато няма странични предмети върху него;

54.5. при осигурени условия за безопасно повдигане;

54.6. когато няма хора върху контейнера или в него, както и върху

близко разположени контейнери.

55. При вдигане/спускане на контейнер се застава на безопасно разстояние

от него.

56. Контейнерите се складират:

56.1. на места, осигуряващи безопасното им манипулиране;

56.2. на безопасно разстояние един от друг и от съседни конструкции и

съоръжения.

57. Контейнери не се стифират, когато:

57.1. покривите им са хлъзгави, включително покрити със сняг и лед;

57.2. върху покривите има странични предмети.

58. Покритите със сняг контейнери преди повдигането им се почистват.

59. Не се преминава от контейнер на контейнер, когато няма условия за

безопасно преминаване.

Пакетирани товари

60. Пакетирани товарни единици се формират по начин, който да

предотвратява изпадане на отделни пакети от тях.

61. Пакетирани товари се складират само на подравнени площадки.

62. Товари в чували и книжни торби се подреждат в устойчиви фигури

(стифтове). Скъсани чували и торби не се поставят на фигурите.

63. Пакетираните дълго размерни товари се укрепват в транспортните

средства по начин, който осигурява безопасност при товарене/разтоварване и

превозване.

64. Носещите и укрепващите връзки на пакетирани товари се разполагат

така, че да се осигурява хоризонтално положение на повдигнатия пакет. Броят

на обвързващите средства на пакетирани дълго размерни товари се определя от

тяхната дължина, като винаги има обвързващи средства в двата края,

разположени на разстояние не по-малко от 0,5 m от края на пакета.

65. Преди да започне повдигане или разтоварване на пакетиран

дълг оразмерен товар, се оглежда състоянието на пакета. Когато се открие

кръстосване на товарите в пакета, повреди в носещите и обвързващите

средства, се предприемат подходящи мерки за безопасно преместване и

разтоварване.

66. При повдигане и преместване със сапан пакетът:

66.1. се повдига на височина не по-голяма от 0,1 m, оглежда се от

сапанджията и след като той се убеди в пълната му изправност и стабилност,

дава сигнал за по-нататъшното повдигане; в противен случай пакетът се спуска

на земята (пода) за оправяне;

66.2. се окачва така, че да не се накланя, люлее или влачи по земята;

66.3. не се направлява и балансира с ръце и тяло, а само с подходящо

гъвкаво приспособление.

Насипни товари

67. Фигурите от насипни товари се образуват с откоси с наклон,

съответстващ на ъгъла на естествения откос за даден вид товар, или се

ограждат със здрави подпорни стени.

68. Когато има опасност от затъване в насипни товари, се взимат мерки

срещу ходене по тях, падане в тях и за оказване на помощ при падане или

затъване в тях.

69. Замръзнали насипни товари се товарят/разтоварват само след

размразяването или разбиването/разрохкването им с предназначено за такава

работа работно оборудване или приспособени за целта инструменти.

70. Замръзнали насипни товари не се разбиват/разрохкват с грайфер.

71. Фигури от насипни товари не се подкопават при взимане на товари от

тях.

72. Товарене/разтоварване и преместване на насипни и прах образуващи

товари се извършва така, че запрашването да е минимално и да не превишава

установените норми за запрашеност.

73. Насипните товари се изсипват от възможно най-ниска височина.

74. Когато за товарене/разтоварване на насипни товари се използват

грайфери, те трябва да бъдат съобразени с вида на товара.

75. При работа с грайфер:

75.1. не се захващат части от транспортните средства или затрупани

предмети;

75.2. се стои на безопасно разстояние от зоната на работа на грайфера.

76. На насипните товари, склонни към самозапалване, се осигурява

подходящо наблюдение. При най-малки признаци на огнища на само загряване

се вземат мерки за предотвратяване на самозапалване.

77. Не се товарят насипни товари в състояние на само загряване.

Течни товари

78. Течните товари се товарят/разтоварват и складират по безопасен

начин, като се отчитат видът на товара и разпоредбите на съответните

нормативни актове.

79. Пожароопасни течности не се съхраняват в открити и неизправни

опаковки и съдове.

80. Опаковани, течните товари се товарят/разтоварват и складират след

проверка за изправността на опаковките им. Товари с повредени опаковки не се

обработват, а се отстраняват по безопасен начин.

81. Цистерни с пожароопасни течности се пълнят и изпразват при спазване

на правилата за пожарна безопасност.

82. Цистерни с пожароопасни течности не се изпразват чрез сгъстен

въздух.

83. Сгъстени течности се подгряват, като се използват безопасни методи

съгласно инструкциите за безопасна работа с такива течности.

84. В местата за често пълнене и изпразване на цистерни се устройват

стълби и площадки за безопасен достъп до люковете на цистерните.

85. При отваряне на люка на цистерна се стои откъм страната, от която

духа вятърът. Люкът и устройството за изпразване се затварят след

изпразването на цистерната.

86. В празни цистерни, превозващи опасни товари, се влиза:

86.1. след като са добре измити и проветрени;

86.2. след като е направено измерване и е установено, че няма

недопустими концентрации на вредни вещества;

86.3. под наблюдение на отговорно за целта лице.

87. Лицата, които влизат в цистерните, носят подходящи лични предпазни

средства и специално работно облекло.

88. При товарно-разтоварни работи с опасни течни товари се осигуряват

средства за неутрализирането им при попадане върху човешкото тяло и при

разливането им.

Единични тежки не опаковани товари

89. Товарене, разтоварване и претоварване на тежки товари се извършват

след оценяване на риска, взети съответни мерки за безопасност и под

ръководството на компетентно лице, определено от работодателя.

90. Единични не опаковани и тежки товари се вдигат посредством подходящи

товарозахващащи приспособления, съобразени с вида, формата и теглото на

товара, като:

90.1. товарите се захващат сигурно на определените за целта места и се

осигуряват срещу завъртане и преобръщане при вдигане;

90.2. железобетонни конструкции не се захващат за стърчащи краища на

арматурата;

90.3. дълго размерни материали се захващат симетрично най-малко на две

места.

91. През зимата ледената покривка в мястото на захващане на товара се

премахва.

92. При поставяне на товарозахващащи приспособления под товар,

непестовен на подложки:

92.1. първоначално товарът се повдига по безопасен начин на малка

височина, като се използват спомагателни средства - клинове, лостове и др.;

92.2. под товара се поставят подложки с необходимата здравина и

височина;

92.3. не се бърка с ръце под товара.

93. Товарозахващащите приспособления се освобождават от куката на

повдигателно съоръжение и от товар, след като товарът е поставен устойчиво

на определеното място.

94. Когато не може да се осъществи автоматично закачване/откачване на

товарозахващащи приспособления за високо разположени места за захващане на

товари, се използват подходящи стълби или други устройства за безопасен

достъп на височина.

95. При разтоварване на дълго размерни и тежки товари от транспортни

средства те се повдигат, след като всички хора са слезли от транспортното

средство и е подаден сигнал за вдигане от отговорно за вдигането лице.

96. Не се повдигат товари с неизвестно тегло.

97. Повдигнати товари не се направляват и придържат с ръце.

98. Не се стои под вдигнат товар или в опасна близост до него.

99. При обработване на метали с подемен електромагнит мястото се

огражда и се поставят предупредителни знаци, забраняващи влизането в

оградената зона.

100. Стифираните метали се укрепват сигурно, за да се предотврати

разпадането на фигурите (стифтовете).

101. Между всеки хоризонтален ред дълго размерни метали или пакети

листова ламарина се поставят подходящи подложки, осигуряващи стабилност на

фигурата и безопасно захващане от товарозахващащи приспособления.

102. Не се разрешава хора да се качват, стоят и ходят по фигури

(стифтове) от метали.

103. Тежките и големогабаритните товари се подреждат само на един ред и

се укрепват срещу преобръщане и при плъзване.

Товари от дървен материал

104. Дървени материали се разтоварват чрез средства, предотвратяващи

тяхното падане и разпиляване.

104.1. Когато за товарене/разтоварване на дървени материали се използват

грайфери, те са специализирани за тази цел.

104.2. Грайфери за насипни товари не се използват за товарене/

разтоварване на дървени материали.

105. Дървените материали се складират на устойчиви фигури (стифтове).

105.1. Краищата на фигурите (стифтовете) се осигуряват срещу изместване

и срутване.

105.2. Дървените материали се подреждат успоредно във фигурата (стифта).

105.3. Не се допуска накланяне на фигурата (стифта) в която и да е

посока.

106. Не се разрешава хора да се качват и да работят върху фигури

(стифтове) от дървен материал.

107. При обработване на импрегниран дървен материал в зависимост от

употребените антисептични средства се взимат специфични мерки за безопасност

и опазване на здравето, включително употребата на лични предпазни средства и

специално работно облекло.

108. Не се извършва товарене/разтоварване и складиране на трупи и

големогабаритен дървен материал при силен дъжд, снеговалеж и силен вятър.

Опасни товари

109. Складиране и товарно-разтоварни работи с товари, съдържащи

вещества и препарати, класифицирани като опасни, се извършват съгласно

разпоредбите на съответните нормативни актове, вида на опасните вещества и

препарати, указанията от етикетите на опаковките им и от придружаващите ги

информационни листове за безопасност и/или друга придружителна документация.

109.1. На местата за складиране и извършване на товарно-разтоварни

работи с опасни товари се поставят съответни предупредителни знаци.

109.2. При манипулиране на опасни товари не се приема храна.

109.3. Опасни товари не се складират с неопасни и помежду си, когато са

несъвместими.

110. Транспортни средства, превозващи опасни товари, преди разтоварване

се проветряват.

111. Товарно-разтоварните площадки, складовете, транспортните средства

и други съоръжения, замърсени с опасни товари, своевременно се почистват и

неутрализират.

112. Преди товарене/разтоварване и преместване на опасни товари се

проверява състоянието на опаковките.

113. Товари с повредени опаковки не се обработват, а се отстраняват по

безопасен начин.

114. При изсипване, изтичане и разливане на опасен товар от опаковката

се взимат мерки за защита от въздействието му, за неговото неутрализиране и

почистване.

115. Чупливи опаковки с опасни товари не се подреждат една върху друга,

ако това не е предвидено в конструкцията им.

116. Опаковки с опасни товари не се пренасят на гръб, рамо или чрез

обхващане с ръце отпред.

117. Товаренето/разтоварването и преместването на бутилки и други

съдове със сгъстени, втечнени или разтворени газове се извършва:

117.1. с повишено внимание, без удари, тласкане или хвърляне;

117.2. със завита оригинална предпазна капачка на вентила.

118. Бутилки и други съдове със сгъстени, втечнени или разтворени

газове:

118.1. се пренасят на кратко разстояние със специализирани за целта

носилки, колички с гумени бандажи или други подходящи съоръжения, които имат

легла за бутилките/съдовете и приспособления за сигурното им захващане и

укрепване;

118.2. се преместват на кратко разстояние чрез въртене около надлъжната

им ос;

118.3. не се пренасят на ръце, когато това не е предвидено в

конструкцията им;

118.4. не се преместват, когато гумените им бандажи са повредени;

118.5. се поставят в транспортните средства на специални подложки,

предотвратяващи преобръщане, търкаляне и удряне;

118.6. при превозване и съхраняване се предпазват от нагряване от

източници на топлина;

118.7. при изтичане на газ се отнасят на безопасно разстояние, като се

предприемат подходящи мерки за безопасност в зависимост от вида на

изпускания газ;

118.8. не се съхраняват и превозват заедно, когато съдържанието им е

несъвместимо, както и с несъвместими товари.

Приложение № 7  към чл. 12, т. 7

Специфични изисквания при ръчно обработване на товари

Общи положения

1. При извършване на ръчни товарно-разтоварни работи се разработват

физиологични режими на труд и почивка за всеки конкретен случай на ръчна

товарно-разтоварна работа въз основа на:

1.1. вида и тежестта на извършваната товарно-разтоварна работа, като се

вземат предвид характеристиките на товара, прилаганото физическо усилие,

разстоянията на пренасяне, работната поза и продължителността на

товарно-разтоварната работа;

1.2. промените в работоспособността на работещите под въздействието на

извършваната товарно-разтоварна работа;

1.3. състоянието на факторите на работната среда;

1.4. оценяване на риска от неблагоприятното въздействие на

товарно-разтоварната работа върху здравето на работещите.

2. При ръчно извършване на товарно-разтоварни работи:

2.1. се осигурява организация на трудовия процес, която позволява смяна

и редуване на тежка с по-лека физическа работа с цел намаляване на

неблагоприятния ефект от тежкия физически труд;

2.2. се прилагат пасивни почивки, които се прекарват при подходящи

условия извън работното място.

3. Товарно-разтоварни работи с товари с тегло над 50 kg се извършват

механизирано, като:

3.1. в изолирани случаи се допуска да се използват помощни

приспособления и устройства с ръчно задвижване/задействане за извършване на

товарно-разтоварни работи с товари с тегло над 50 kg;

3.2. по изключение товар с тегло до 300 kg може да се пренася ръчно от

група мъже под наблюдение на опитен ръководител и взети всички мерки за

безопасно извършване на пренасянето; броят и разположението на пренасящите

товара лица се определят така, че теглото, падащо се на всяко лице, да не

превишава допустимото.

4. Когато няма асансьор или когато той не може да се ползва, тежки

товари се пренасят по стълби със специализирани колички или приспособления.

5. Височината, на която едно лице може да повдигне ръчно товар, се

определя въз основа на оценяването на риска, като се отчитат:

5.1. теглото, видът и размерите на товара и удобството за захващане при

вдигане;

5.2. честотата и продължителността на вдигане;

5.3. размерите и състоянието на мястото, на което се осъществява

вдигането;

5.4. начинът на складиране;

5.5. видът и размерите на мястото, на което се поставя товарът.

6. Когато товарът се повдига ръчно на по-голяма височина от допустимата

за вдигане от едно лице, се използват няколко лица, застанали на места,

осигуряващи:

6.1. безопасно и удобно поемане на товара;

6.2. защита срещу падане.

7. Когато естеството на работа изисква често навеждане за взимането на

товари, те се нареждат на подходящи приспособления с височина, осигуряваща

безопасно вдигане и поставяне на товара.

8. Товарите, които се хващат отдолу, се поставят върху подложки или са

с опаковка, която позволява хващане отдолу. Разстоянието между дъното на

товара в мястото на хващане и пода (земята) е над 50 mm.

9. При пренасяне на товар през релсов път се поставя преходен мост с

подходяща широчина.

10. На всяка група, извършваща товарно-разтоварна работа, се определя

лице, отговорно за безопасното извършване на работата. Преди започване на

товарно-разтоварна работа отговорното лице и лицата, които ще извършват

работата:

10.1. се запознават с плана и начина за извършване на работата;

10.2. проверяват състоянието на използваните ръчни захващащи и помощни

приспособления, личните предпазни средства и специалното работно облекло;

10.3. оглеждат пътя за пренасяне на товарите и местата за складиране и

ги почистват от странични предмети;

10.4. проверяват и означават теглото на товарите.

11. Преди ръчно повдигане на товар той се оглежда за наличие на

опасности, които могат да причинят нараняване при хващането и вдигането му.

12. Товари не се вдигат и пренасят чрез хващане за обвързващите ги

средства, когато те не са предназначени за тази цел.

13. Товари с ниска или висока температура се пренасят със специални

приспособления или използване на подходящи лични предпазни средства и

специално работно облекло за защита от топлина/студ.

14. Когато товар се пренася от група лица, той се повдига, сваля или

хвърля едновременно от всички пренасящи го лица по команда на отговорното за

пренасянето лице.

15. При пренасяне на товар на рамо пренасящите го лица се подреждат по

височина, а товарът се поставя на едноименните рамена.

16. При оставяне на товар се взимат мерки срещу:

16.1. притискането на ръцете и краката;

16.2. самоволното преместване на товара.

17. Товар не се хвърля, когато той може да се увреди, както и да увреди

хора или имущество.

18. При повреди на опаковката на товара се взимат мерки срещу нараняване

или увреждане на здравето вследствие на тези повреди.

19. Вагонетки се бутат отстрани. Не е разрешено да се върви пред или

зад вагонетка.

Преместване, товарене и разтоварване на бъчви, варели, барабани, ролки и други подобни обли товари

20. Бъчви, варели, барабани, ролки и други подобни обли товари:

20.1. се преместват ръчно с подходящи за тази цел колички и

приспособления, а когато това е невъзможно - ръчно чрез търкаляне;

20.2. не се носят на гръб или рамо;

20.3. при търкаляне по хоризонтална равнина се застава зад тях, като се

бутат, но не по ръбовете;

20.4. при преместване по наклон се стои встрани и никога пред тях при

спускането им и зад тях при изкачването им.

21. Съдове с течно съдържание се нареждат в положение, в което

затварящото ги средство е отгоре.

22. Бъчви, варели, барабани, ролки и други подобни се обръщат от

вертикално в хоризонтално положение и обратно чрез подходящи приспособления.

23. При използване на въжета за товарене/разтоварване на бъчви, варели,

барабани, ролки и други подобни обли товари се следи опъването им да е

равномерно, като не се допуска кръстосване на краищата им.

Преместване, товарене и разтоварване на тежки товари

24. Тежки товари не се обработват ръчно, когато има опасност да се

преобърнат. Те се обработват, след като е отстранена опасността от

преобръщането им.

25. Тежки товари се преместват ръчно чрез подходящи приспособления -

лостове, валяци, ролки, тръби и др.

25.1. При използване на тръби, валяци и ролки за преместването те не

могат да излизат повече от 0,2 m извън товара.

25.2. Бъркането с ръце под товара за поставяне или оправяне на тръбите,

валяците или ролките е недопустимо.

26. Не се обръщат:

26.1. тежки товари, когато са опаковани в каси и сандъци;

26.2. опаковки, когато на тях има информация, забраняваща обръщането.

27. При разлика в нивата на площадката и на пода на транспортното

средство преместването на тежки товари се извършва:

27.1. по осигурена срещу изместване наклонена плоскост с достатъчна

носимоспособност;

27.2. с помощта на подходящи приспособления, осигуряващи задържането на

товара върху наклонената плоскост.

28. Не се стои по пътя на товар, преместван по наклонената плоскост.

29. Не се допуска тежки товари да се разтоварват от транспортни

средства чрез хвърляне, събаряне или избутване за падане.

30. Стоманени греди, тръби и профили се разтоварват последователно,

като се започва от най-горния ред.

31. Не се допуска разрушаването на фигури (стифтове) и измъкване на

греди, тръби и профили от долните редове.

32. Обвързващите средства на пакети се премахват, след като са взети

мерки за стабилизиране на товара.

33. Бандажи, дискове, зъбни колела, тежки автомобилни гуми и други

подобни товари с голям диаметър и малка дебелина се преместват чрез плъзгане

по подложки или пренасяне с подходящи колички и/или приспособления.

Преместване чрез търкаляне не се допуска.

34. Пренасяне на гръб или на рамо на листов материал, метални греди,

стоманени профили и обемисти товари не се допуска.

35. Железобетонните траверси се товарят, разтоварват и пренасят ръчно

по изключение. Ръчното им пренасяне на къси разстояния и подреждането се

извършват със специални товарозахващащи приспособления и най-малко от

6 лица.

36. Металните греди и профили се складират ръчно на фигури (стифтове) с

височина до 1 m, като между отделните редове се поставят дървени подложки.

37. Металните тръби се складират ръчно на фигури (стифтове) с височина

до 1 m.

38. Ламарина се складира ръчно на фигури (стифтове) с височина до 1,5 m.

Преместване, товарене и разтоварване на дървен материал

39. Дървеният материал са товари, подрежда и укрепва по такъв начин

върху транспортните средства, че да се осигури безопасност при превозването

и разтоварването.

40. Когато няма преходни мостове и рампи, товаренето/разтоварването от

транспортни средства на тежък и дълъг дървен материал се извършва с помощта

на въжета или други подходящи приспособления по наклонени релси или греди с

достатъчна якост, като краищата им здраво се закрепват към транспортните

средства и земята.

41. Преди да започне разтоварването на дървения материал, се установява

устойчивостта му върху транспортното средство и в зависимост от това се

определя начинът на разтоварването.

42. Връзките, обвързващи дървен материал, се премахват с подходящи

приспособления и средства.

42.1. Използването на брадви, секачи и други подръчни средства за

премахване на обвързващите средства е недопустимо.

42.2. Крайните връзки се премахват последни, като се вземат всички

предпазни мерки срещу разпадане на товара.

43. Разтоварването на дървен материал започва от горните редове и

продължава последователно към долните.

43.1. Не се разрешава стоенето върху объл дървен материал при

разтоварването му.

43.2. Избутването на дълъг и тежък дървен материал се извършва отстрани

от две лица с помощта на специални приспособления и съгласуваност на

действията им.

43.3. Не се допуска дървени материали да се разтоварват чрез избутване

от долните редове или от два реда едновременно.

44. Товаренето, разтоварването и пренасянето на дълъг дървен материал

се извършват от две лица. Пренасянето се извършва на едно и също рамо.

45. При подреждането на объл дървен материал на фигури (стифтове) се

поставят подложки между редовете, а крайните обли материали се подклинват

или осигуряват от изместване по друг подходящ начин.

46. Импрегнирани траверси, стълбове, греди и други тежки импрегнирани

дървени материали се товарят, разтоварват и пренасят със специални

приспособления от лица, носещи подходящи лични предпазни средства и

специално работно облекло, и взети специфични мерки за безопасност.

Използване на ръчни колички

47. Ръчните колички се използват за превозване на товари на къси

разстояния.

48. Видът на ръчните колички се избира в зависимост от:

48.1. вида, размерите и теглото на товара;

48.2. извършваните товарно-разтоварни работи;

48.3. условията на използване, включително честота на използване;

48.4. вида и състоянието на пътя;

48.5. характеристиките на количката (вид, брой, разположение,

лагеруване и диаметър на колелата, габарити и тегло на количката и други

необходими характеристики);

48.6. характеристиките на повдигателната уредба при транс палетни

колички.

49. Количките се поддържат в изправно състояние. Не се допуска

използването на неизправни колички.

50. Използваните ръчни колички:

50.1. имат конструкция с достатъчна товароносимост и устойчивост при

работа;

50.2. осигуряват безопасност при извършване на товарно-разтоварната

работа;

50.3. имат ясно означена и добре видима маркировка за носимоспособност.

51. При използване на ръчни колички:

51.1. се проверява пригодността на количката за превозване на товара;

51.2. теглото на товара се съобразява с физическите възможности на

използващите я лица, вида и характеристиките на количката и условията на

използване;

51.3. превозваният товар се подрежда стабилно;

51.4. количките не се претоварват;

51.5. количката се бута и по изключение тегли, като усилието за

преместване се прилага на конструктивно определените места чрез подходяща

поза на бутане/теглене;

51.6. се наблюдава товарът, особено когато той е обемист, както и при

завои и преминаване по наклони;

51.7. използващият количката осигурява добра видимост при маневриране с

количката;

51.8. не се допуска превозване на товар с две колички;

51.9. количката не се манипулира с мокри и омаслени обувки по път, по

който има условия за хлъзгане;

51.10. се използват обувки с против плъзгащи качества при движение по

хлъзгав път/терен;

51.11. се спазват установените в предприятието правила за движение.

52. Пътят за преместване на ръчни колички:

52.1. се регламентира и при необходимост означава;

52.2. се избира и използва така, че да осигурява безопасно движение;

52.3. се поддържа в добро състояние, без неравности и препятствия;

52.4. се изгражда с достатъчна широчина, без недопустими наклони;

52.5. се поддържа така, че да не е хлъзгав.

53. Колички не се използват по мокри, хлъзгави, неравни и разкаляни

терени.

54. Преминаване на колички през преходни мостове и превозването им с

асансьори и подемници се извършват само след проверка, че теглото на

количката с товара и преместващите количката лица не надвишава

носимоспособността/товароподемността на тези средства.

55. Разтоварването на количката са осигурява по безопасен начин и взети

мерки срещу само придвижването и изместването й.

56. Количките не се оставят на места, затрудняващи движението.

57. След завършване на работа количките се оставят на определени за

целта места, осигуряващи безопасност.