Реализация на ЕЕ проект

След изготвянето на списък с идеи за енергийно ефективни /ЕЕ/ проекти ВиК трябва да вземе решение кои проекти ще се реализират и как ще стане това.

Разходите са съществен фактор при вземане на решение.

Групата за ЕЕ трябва да продаде идеите си пред висшите ръководители, за да се отпусне финансиране.

Проектът трябва да се представи в атрактивна форма с достатъчна аргументация.

Добре е предварително да са запознати ключовите хора с идеята.

Предложението за ЕЕ проект трябва да съдържа:

- Описание на засегнатите съоръжения – тип, размери и др.;

- Влияние на проекта върху другите части от системата;

- Планиране на бъдещето развитие;

- Как ще се поддържат съоръженията след промяната;

- Какъв е очаквания срок на експлоатация на новите съоръжения;

- Приоритети се извеждат на базата на стойността на проекта и на срока за възвръщане на средствата.

Финансов анализ

ВиК фирмите имат ограничен ресурс за финансиране на ЕЕ проекти.

На базата на измервания и анализ може да се подберат най-перспективните проекти с бърза възвращаемост на вложените средства.

За по-прецизна оценка на ефекта може да се използва показателят NVP – сегашна нетна стойност, който отчита и влиянието на инфлацията.

Необходимо е да се вземат под внимание наличните ресурси на Ф за осъществяване на проекта – финансови, човешки, материални и др.

Трябва да се предвидят средства за обучение на персонала за работа с новите машини.

Финансиране на проекта

Необходимо е да се проучат възможностите за финансиране от вътрешни и външни източници.

Може да се привлекат средства чрез емитиране на акции или чрез заем.

Друг подход е част от парите спестени от предишни ЕЕ проекти да се акумулират в отделна сметка, която да се използва целево за нови ЕЕ проекти.

Въвеждане на праг за възвръщане на средствата – например, ако срокът е под 2 години ЕЕ проект да се реализира в рамките на текущата година.

Реализиране на проекти с помощта на ESCO. Външна фирма изпълнява ЕЕ проект със собствени средства и след това от спестените пари си възвръща инвестицията и формира печалба.

Лизинг на съоръжения – изплащаме вноските от реализираните икономии.

Избор на технология и доставчик

За да се избегнат рисковете е необходимо да спазвате следното:

- Проверете за постигнатите резултати от подобни проекти в миналото;

- Наберете инфо за производителите и доставчиците на оборудването;

- Изискайте гаранции за достигане на декларираните заводски параметри в

практиката. Включете клауза за неустойка в договор, ако не се достигнат параметрите.

Пилотен проект

За да се снижи риска и да се придобие опит преди реализацията на по-мащабен проект може да се стартира с пилотен проект. Той има следните предимства:

- Потвърждава технологията и спестяванията;

- Осъзнават се непредвидимите технически и логистични проблеми;

- Проверява се дали проекта ще бъде добре приет от обществеността.

Доколко сме сигурни в ефекта?

Никога не можем да бъдем 100 % сигурни за реалният ефект от реализацията на проекта.

Затова трябва да се спазват следните правила при реализацията:

- Започнете с малък проект и водете точна отчетност на постигнатите резултати;

- Нека оценката е по-консервативна – ако очакваните икономии са от

10 % до 15 % - приемете за достоверна цифрата 10 %.

- Проверете за постигнатите резултати от подобни проекти в миналото.

Препроектиране на помпената система

Често неефективната работа на съоръженията се дължат на грешки при проектирането.

Ние сме изправени пред предизвикателството как да подобрим съществуващите системи.

За да осъществим това трябва да отговорим на следните въпроси:

- Не може ли да се изключи ПА?

Не може ли да се използва гравитачен източник вместо да се припомпва излишно водата.

- Дали не е преоразмерена системата по дебит и напор?

Преоразмеряването води до по-големи разходи за поддръжка и до ниска ЕЕ.

За да се избегнат тези проблеми:

- Подменете ПА с подходящи;

- Използвайте честотен инвертор;

- Престържете /подменете/ работното колело;

- Монтирайте допълнително една по-малка П.

- Ефективни ли са ПА?

  - Използват ли се подходящо оразмерени ел. мотори с високо КПД?;

  - Инверторите снижават загубите в П и в системата като цяло. Най-ефективни са

те при относително големи загуби от триене;

- Да се подменят съществуващите работни колела с нови по-подходящи. Това е

сравнително бърз и евтин метод; Добре е по-тези въпроси да се работи съвместно със завода производител на ПА;

- Да се снижи триенето в тръбната част – тръбите трябва да са чисти, гладки и с

достатъчен диаметър. Да се спазва икономичната скорост на флуида. Да се използват арматури и фасонни части с нисък коефициент на триене; Да се монтират въздушници;

- Кондензаторните батерии снижават общия ток и загубите от преноса на

ел. енергия. Чрез тях се избягват глоби за лош СОS(F).

- Дали няма голям дебаланс по дебит и напор между номиналните параметри на ПА и работните параметри на системата? Да се стремим да работим максимално продължително в ВЕР – точката с оптимален КПД на ПА.

- Дали ПА гъвкаво задоволява търсенето?

За да се изпълни заданието се използват: Напорни резервоари; Честотни инвертори; Работа на ПА в паралел; Използване на по-малък ПА и др.

- Управляват ли се ПА ефективно?

Дали ПС е автоматизирана и диспечеризирана?

Следи ли се за работа на ПА извън върха?

Следят ли се редовно СРК - Квтч/м3 на ПС и КПД на ПА?

Дали няма преливания на вода?

Дали няма чести пускове на ПА?

Необходими уреди за разработване на ЕЕ проекти

| Име на уред | Цена, лв |
| --- | --- |
| Анализатор на мощност | 3 500 |
| Тахометър | 1200 |
| Логер за измерване на налягане | 950 |
| Манометър с ел. изход | 350 |
| Манометър | 100 |
| Дейталогер за измерване на водни количества | 900 |
| Термокамера | 3 000 |
| Преносим ултразвуков разходомер | 12 500 |
| Уред за откриване на шумове от течове | 6 400 |
| Клещов ватметър | 720 |
| 3 фазен анализатор на мощност /дейталогер/ | 6 400 |